6. Правила транспортировки и хранения

6.1 Изделия транспортируются в штатной таре любым видом транспорта при условии  защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

6.2 Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 6 шт., в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них влаги, нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7 Подготовка к работе

7.1 Произвести монтаж светильника на назначенное место.

7.2 Произвести подключение.

7.3 Убедиться в работоспособности светильника.

8 Обслуживание светильников

8.1 Отключить светильник.

8.2 При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть выключен) мягкой, влажной салфеткой. Дополнительного обслуживания не требуется.

Для получения более подробной информации следует обратиться на электронную почту завода – изготовителя.

9 Указание мер безопасности

9.1 Монтаж и обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

9.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

9.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

9.4 Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

9.5 Монтаж светильника должны производить лица, имеющие разрешение на данный тип работ.

9.6 Избегать прямого попадания света в глаза.

10 Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию произвести в соответствии с положением по утилизации бытовых отходов, действующем на данной территории.

11. Свидетельство о приемке:

Светильник «АС-ДСП-035-______________________________________________» соответствует техническим условиям ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:_________________________

Дата выпуска________________________

Дата продажи________________ 20_____г.

|  |  | АО «Ашасветотехника» 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д.2 Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73 E-mail: info@ashasvet.ru www.ashasvet.ru |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Светодиодный светильник серии АС-ДСП-035

ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ

| Исполнение мощностей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

| Вторичная оптика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Г60 | Д90 | Д120 |

1. Назначение

Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.

Корпусные детали выполнены из листа алюминия. Светодиодный модуль защищен вторичной оптикой из оптически прозрачного PMMA, с возможностью формированием необходимых кривых сил света (КСС). Пылевлагозащищенный источник питания установлен на корпусе.

Светильники соответствуют техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) "О безопасности низковольтного оборудования" и (ТР ТС 020/2011) "Электромагнитная совместимость технических средств", а также требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2017, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 6100-3-3:2008), ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ IEC 61547-2013. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.ВЕ02.B.05545/24.

2. Технические характеристики:

| Исполнение мощностей |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (±5%), Вт |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 110 |
| Диапазон переменного напряжения, В |  | 142 ~285V, AC/DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота напряжения питания, Гц |  | 47 ~ 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности |  | >0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая температура окружающей среды светильника |  | – 60ºС до + 50ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки |  | IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс работы, ч |  | >100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классификация по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол излучения, градус |  | 60º,90º,120º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка светодиода |  | ShineOn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи CRI |  | >70, >80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура, К |  | 2700-6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсации светового потока,% |  | <1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Световой поток, Лм CRI80 | 150 Лм/Вт | 6000 | 7500 |  | 9000 |  | 10500 |  | 12000 |  | 13500 |  | 15000 |  | 16500 |  |
|  | 160 Лм/Вт | 6400 | 8000 |  | 9600 |  | 11200 |  | 12800 |  | 14400 |  | 16000 |  | 17600 |  |
|  | 170 Лм/Вт | 6800 | 8500 |  | 10200 |  | 11900 |  | 13600 |  | 15300 |  | 17000 |  | 18700 |  |
|  | 180 Лм/Вт | 7200 | 9000 |  | 10800 |  | 12600 |  | 14400 |  | 16200 |  | 18000 |  | 19800 |  |
|  | 190 Лм/Вт | 7600 | 9500 |  | 11400 |  | 13300 |  | 15200 |  | 17100 |  | 19000 |  | 20900 |  |
| Световой поток, Лм CRI70 | 190 Лм/Вт | 7600 | 9500 |  | 11400 |  | 13300 |  | 15200 |  | 17100 |  | 19000 |  | 20900 |  |
|  | 200 Лм/Вт | 8000 | 10000 |  | 12000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Габаритные размеры ∅DxВ, мм |  | 250x160 |  |  |  |  |  |  | 290x160 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Расшифровка маркировки светильника:

4. Комплектность поставки

| № п/п | Комплектующие | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Светильник Паспорт на светильник Крепление светильника в зависимости от заказа | 1 1 1 |

5. Срок службы. Гарантийные обязательства

5.1 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

5.3 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

5.4 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

5.5 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

5.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки, при сохранении защитных наклеек, пломб и других отметок предприятия – изготовителя.