[image: image2.jpg]Ex




[image: image3.jpg]FAL



 

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]




[image: image6.jpg]


[image: image7.emf] 



 


[image: image1.emf]
  �                                                            �





























СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ


ДСП69-10,-20,-30,-40,-50,-55





Паспорт


ИЖЦМ.676264.001 ПС

































































1 Основные сведения об изделии





Описание изделия:


Светильник взрывозащищенный 


Обозначение: ДСП69-30-003


                            тип, модификация, исполнение





Дата изготовления:______________________________





Изготовитель: АО «Ашасветотехника»


Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2





Заводской номер изделия:_____________________





Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.


Сведения по сертификации изделия:


ОС ООО Центр «ПрофЭкс»


EAЭС RU C-RU.АЖ58.В.01112/20



























































2 Основные технические данные





Маркировка взрывозащиты	


Для светильников мощностью 10,20,30, 40 Вт	    


                          1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85ºC Db


Для светильников мощностью 50, 55 Вт		


                          1Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100ºC Db


Степень защиты от внешних воздействий 


по ГОСТ 14254-2015                                 	               IP66


Класс электротехнических изделий по способу


защиты человека от поражения электрическим


током по ГОСТ 12.2.007.0-75		            	I


Диапазон температур окружающей среды для светильников


при эксплуатаци                    от «минус» 60ºС до «плюс» 60ºС;


Напряжение питания:


- переменного тока, В          12, 24,36, 150-250


- постоянного тока, В           12, 24,36, 250-330


Номинальная мощность, не более, Вт	55


Частота, Гц					            50


 Эффективность светильника, не менее лм/Вт	130


  Цветовая температура, К                                        5000                                   


Соответствует требованиям  


ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079:0-2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013,


ГОСТ IEC 60079-31-2013.


Допускается:


- установка светодиодных модулей меньшей мощности указанной в маркировке, с указанием соответствующей мощности в маркировке светильника;


- применение источников питания светодиодных модулей напряжением не более 220В переменного и постоянного напряжения, с указанием соответствующего напряжения в маркировке светильника;

















3 Комплект поставки





Таблица 1


Наименование�
Обозначение�
Количество�
Заводской номер�
Примечания�
�
1.                                                                       Изделие�
�
Светильник взрывозащищен-


ный�
ДСП69-10,-20,-30,-40, --50,-55�
1 шт.�
�
�
�
2.                                                                 Документация�
�
Руководство по эксплуатации























Паспорт�
ИЖЦМ.676264.001 РЭ


























ИЖЦМ.676264.001 ПС�
1экз. на 50 светиль-


ников или менее в зависимости от заказа


1 экз.�
�
�
�
Комплект инструмента и принадлежностей�
�
Ключ








Ключ торцовый











Прокладка























Прокладка уплотнительная

















Шайба�
ДБИШ.745226.013








ДБИШ.764431.001











ДБИШ.754153.010























ДБИШ.714121.002




















ДБИШ.758491.056-02





�
1шт








1шт











1шт























1шт




















1шт�
�
�





�


�


Вводная  коробка сверху





�


Вводная коробка сбоку








Вводная коробка сбоку�
�
            


           4 Гарантии изготовителя





Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.


Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.








5 Свидетельство об упаковывании





Светильник взрывозащищенный 


ДСП69-30-003


тип, модификация, исполнение





__________________


 заводской номер изделия


упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.





Упаковано_____________   _____________  _______________


                      Подпись                       Ф.И.О                     год, месяц, число





6 Свидетельство о приёмке





Светильник взрывозащищенный 


ДСП69-30-003


тип, модификация, исполнение


      _________________


     заводской номер изделия


соответствует требованиям технических условий 


ТУ 16-2007 ИЖЦМ.676146.003 ТУ и признан годным к эксплуатации





Штамп ОТК   _____________   _____________  ____________


                                Подпись                     Ф.И.О                   год, месяц, число





7 Рекламации





Таблица 2


Дата�
Краткое описание рекламации�
Принятые меры�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



























8 Сведения о проведении периодических проверок





Светильник взрывозащищенный 


  ДСП69-30-003


             тип, модификация, исполнение                                                                   





__________________                  _____________________                                                                                      дата изготовления                       заводской номер изделия





Таблица 3


Дата проверки�
Вывод о проверке


(годен/не годен)�
Подпись проверяющего�
Примечания�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






8





1





7





2





6





3





5





4








